广东省人民医院海印中心18楼会议屏建设需求

一、整体要求

广东省人民医院位于海印中心18楼办公点拟在会议室（见会议室建设图）建设一台110寸商业显示屏，一台75寸智能会议屏，两台设备分别安装在会议室前后端墙上，建设后能满足远程视频会议需求，需配套工作站、吸顶音箱、全向麦、摄像头、功放等会议必备设备。 在直播室建设一台65寸智能会议屏。要求产品外形观，能匹配会议室装修，具体要求如下：

视频会议系统软件安装在工作站中使用；

1、工作站开机后与110寸商用显示屏是同屏显示；

2、110寸商用显示屏只做显示使用；

3、摄像头通过USB线缆连接在工作站上，安装在110寸商用显示屏正上方，确保能把会议内容完全拍摄进远程会议画面，摄像头在开视频会议时设置成自动启动；

4、视频会议的会议拾音通过全向麦麦克风获取，扩音通过工作音频输出，输出到功放上进行扩音。

5、在开视频会议时，可以使用无线传屏器让会议一体机与110寸商用显示屏进行同屏显示，或通过HDMI线缆接入110寸商用显示屏输出接口与会议一体机进行同屏显示。

会议室建设图

二、采购设备清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 110寸商用显示 | 1 |
| 2 | 传屏盒子 | 1 |
| 3 | 台式主机（工作站） | 1 |
| 4 | 摄像头 | 1 |
| 5 | 全向麦 | 1 |
| 6 | 75寸智能会议屏 | 1（含PC，传屏器） |
| 7 | 65寸智能会议屏 | 1（含PC，传屏器） |
| 8 | 防啸叫带前置处理器功放 | 1 |
| 9 | 吸顶带角度音响 | 4 |

三、设备参数要求

1、110寸商业显示屏参数要求

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机设计 | 尺寸：≥110英寸 |
| 2 |  | 扬声器：≥2*10w |
| 3 |  | 净重≤80kg |
| 4 |  | 整机支持≤4路视频源同时输入 |
| 5 |  | 寿命：≥50000 小时 |
| 6 |  | 接口：DP IN*2;DP OUT*1;HDMI IN*4;RS232*1 |
| 7 |  | 最大显示尺寸：≥2436.48(H)×1370.52(V)mm |
| 8 | 显示参数 | 分辨率：≥3840*2160 |
| 9 |  | 刷新率：≥120HZ |
| 10 |  | 对比度：≥1200:1 |
| 11 |  | 可视角度：≥178° |
| 12 |  | 屏幕亮度：≥500cd/㎡ |
| 13 | 服务 | 1、三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 2、为保证视频会议效果，商显与智能会议屏、摄像头、全向麦需要同一品牌 |

- 台式主机（工作站）参数要求

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
|  | 处理器 | ≥I7-9700(3.2GHz / 6C / 12M / 2666 / 65W / Turbo / GT2) |
|  | 内存 | ≥16G |
|  | 硬盘 | ≥256G SSD |
|  | 显示器 | 与主机同品牌工作站专业显示器 |
|  | 声卡 | ALC662VD-GR声卡 |
|  | 电源 | 功率≥250W |
|  | 操作系统 | Windows 10® Professional 64-bit |
|  | 服务 | 提供三年部件及人工服务，原厂400/800技术支持，可通过网络、电话、邮件等方式提供软硬件技术支持； |

- 传屏盒子参数要求

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机设计 | 为了保证整机的整体美观程度，采用内置天线的设计，设备外部无天线设计，且理想传输距离可达到30M |
| 2 |  | 为了保证数据传输的安全性与可靠性，整机可支持肯辛防盗锁 |
| 3 | 硬件参数 | 为了保证数据传输以及与其他设备连接的便捷性，整机应设有的接口数：USB≥2；HDMI OUT≥2；DC≥1；LINE OUT≥1；光纤输出≥1 |
| 4 |  | 为了满足设备传屏以及显示要求，整机采用RK 3399 芯片，≥6核CPU，内置Android 7.1操作系统，存储容量≥16G ROM，系统内存4G RA |
| 5 |  | 为了保证会议室和办公室的视觉体验，整机应支持输出单画面分辨率不低于4K，双屏双显分辨率不低于2K的画面输出效果(需要提供第三方认证机构测试报告) |
| 6 | 软件参数 | 为了使使用不同系统的工作人员都可以投屏，整机应可以兼容MAC OS、Windows、Android、IOS和Linux五种系统的投屏 |
| 7 |  | 为了体现公司的文化和元素，整机支持桌面壁纸的更换 |
| 8 |  | 为了提升手机投屏的便捷性，进行手机软件投屏只需要扫描二维码即可自动连接热点(需要提供第三方认证机构测试报告) |
| 9 | 无线投屏 | 为了保证不同工作文件的同时展示和对比，可使用手机或者电脑进行投屏，最多支持四画面同屏展示。 |
| 10 | 集中控制 | 为了方便IT人员对整机进行集中管控，应有平台可远程对整机进行开关机、热点进行开关和更换壁纸等 |
| 11 | 服务 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |

- 摄像头参数要求

| 序号 | 类型 | 内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 摄像头 | 像素 | ≥850 万 |
| 2 |  | 摄像头 | 4K 超广角镜头，≥12 倍光学变焦，水平视场角可达 71° |
| 3 |  | 输出分辨率 | 4K@60fps,4K@50fps,4K@30fps, 4K@25fps,4K@59.94fps,4K@29.97fps, 1080P@60fps,1080P@50fps, 1080I@60fps,1080I@50fp, 1080P@30fps,1080P@59.94fps, 1080I@59.94fps,1080P@29.97fps, 720P@60fps,720P@59.94fps |
| 4 |  | 传感器 | 1/2.5 英寸, CMOS, 有效像素: ≥850 万 |
| 5 |  | 镜头 | 12x, f = 4.4mm ~ 51.1mm, F1.8 ~ F2.6 |
| 6 |  | 数字变焦 | ≥16x |
| 7 |  | 水平视场角 | 71° ~ 8.2° |
| 8 |  | 垂直视场角 | 42.7° ~ 4.5° |
| 9 |  | 最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) |
| 10 | 网络特性 | 视频编码标准 | H.265 / H.264 / MJPEG |
| 11 |  | 视频码流 | 第一路码流、第二路码流 |
| 12 |  | 第一码流分辨率 | 3840x2160, 1920x1080, 1280x720, 1024x576 |
| 13 |  | 第二码流分辨率 | 1920x1080, 1280x720, 720x576, 720x480, 320x240 |
| 14 |  | 视频码率 | 32Kbps ~ 102400Kbps |
| 15 |  | 帧率 | 50Hz: 1fps~50fps, 60Hz:1fps~60fps |
| 16 |  | 音频压缩标准 | AAC、G711 |
| 17 |  | 音频码率 | 48Kbps、64Kbps、96Kbps、128Kbps |
| 18 |  | 支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 |
| 19 | 内置麦克风 | 数量 | 2 |
| 20 |  | 拾音距离 | 0~9m |
| 21 | 用户需求 | 在项目验收前，如摄像头无法满足用户的使用需求，供应商需进行更换 |  |
| 22 | 服务 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |  |

5、全向麦参数要求

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 整机设计 | 采用高性能扬声器及PZM结构设计 |
| 2 |  | 整机具有6个按键,电源、接听/挂断、静音、蓝牙、音量+、音量- |
| 3 | 硬件参数 | 采用360° 6阵列麦克风，拾音效果绝佳且拾音距离可达到方圆半径5m效果(需要提供第三方认证机构测试报告) |
| 4 |  | 拾音参数：频响覆盖150HZ~8kHZ、灵敏度-38dBV，麦克风信噪比65dB |
| 5 |  | 扩音参数：最大声压级85dB SPL @1m；声音失真保证≤4%@150Hz~16kHZ,信噪比≥27dB@1m;频响150Hz~16kHz(需要提供第三方认证机构测试报告) |
| 6 |  | 内置7.4V/2200mAh的电池，续航可高达≥8小时 |
| 7 |  | 支持蓝牙模式链接 |
| 8 |  | 支持无线充电(需要提供第三方认证机构测试报告) |
| 9 |  | 会议中可自动切换语音通话和高清音频播放两种模式 |
| 10 |  | 端口：USB Type C/AUX 3.5mm |
| 11 | 服务 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |

6、75寸智能会议屏参数要求

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥75英寸 |
| 2 | 分辨率 | ≥3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | 20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，色域≥90%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178°（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 7 | 整机设计 | 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。同时为了保证播放音视频文件的播放效果，覆盖音域更广，喇叭需采用中高音和低音三个独立腔体设计，声音输出功率至少满足2×10W（中高音）+20W（低音）（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 8 |  | 为了整机的美观程度，超薄窄边框设计，整机屏占比≥80%，整机最薄处≤25mm |
| 9 | 本地白板 | 支持窗口化本地文档打开，可以通过本地白板将本地word、ppt等常用文档打开，并支持预览、全屏、翻页等操作（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 10 |  | 支持智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 11 |  | 快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求 |
| 12 | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，智能会议屏内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至智能会议屏，并且可以通过智能会议屏进行反向操控电脑。同时支持电脑及手机投屏，整机热点最多可以连接32台设备（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 13 |  | 为了方便用户对传屏内容灵活展示，传屏的内容能以以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 14 |  | 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） |
| 15 | 手机遥控 | 为了保证用户能够灵活远距离控制智能会议屏，可使用手机作为遥控器控制智能会议屏，并可用手机进行批注 |
| 16 | 视频会议 | PC通道下内置视频会议软件，且视频会议软件与整机为同一厂家（需提供视频会议软件著作权证明） |
| 17 |  | 为了确保远程视频会议的通讯质量，整机应在正上方至少内置一颗不低于1200W像素的摄像头，且内置不低于6个麦克风，能够满足不低于8米的拾音距离（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 18 | 主界面 | 为了保证主界面的简洁大方易操作，主界面应常设有3个图标，并可以自定义图标以满足用户的个性化需求。 |
| 19 | 小工具 | 支持多屏联动，备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 20 | PC模块 | 为了满足不同软件的运行需求，采用抽拉内置式的PC模块，PC模块应配有至多60pin的接口，以确保针脚利用的有效性和传输的稳定性；整机的PC模块应采用处理器不低于Core i5，8G内存，128G SSD且操作系统不低于Win 10的配置 |
| 21 | 易用性 | 支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 22 |  | 可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 23 |  | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 24 | 安全性 | 所提供厂商设备需通过权威机构产品信息安全评估认证（需提供认证证书） |
| 25 |  | 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 26 |  | 整机符合GB/T 2423.17盐雾试验、GB/T 2423.1-2008低温试验、GB/T 2423.2-2008高温试验、GB/T 2423.3-2001恒定湿热试验等要求，确保整机存储、使用安全。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 27 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现批量设备管理、远程桌面操作等功能 |
| 28 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 29 | 智能笔 | 能够搭配智能会议屏，实现书写功能，实现上下翻页 |
| 30 | 服务 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |

7、65寸智能会议屏参数要求

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 尺寸 | ≥65英寸 |
| 2 | 分辨率 | ≥3840*2160 |
| 3 | 屏类型 | 原装液晶A规屏 |
| 4 | 触控方式 | 红外识别 |
| 5 | 触控点数 | 20点触控、20点书写 |
| 6 | 屏幕参数 | 整机屏幕与屏幕保护层零贴合技术，减少显示面板与玻璃间的偏光、散射，画面显示更加清晰通透、可视角度更广，色域≥90%NTSC、色彩度≥10bit，可视角度≥178°（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 7 | 整机设计 | 为保证整机一体性，内置天线设计，整机包括模块无外伸天线。同时为了保证播放音视频文件的播放效果，覆盖音域更广，喇叭需采用中高音和低音三个独立腔体设计，声音输出功率至少满足2×10W（中高音）+20W（低音）（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 8 |  | 为了整机的美观程度，超薄窄边框设计，整机屏占比≥80%，整机最薄处≤25mm |
| 9 | 本地白板 | 支持窗口化本地文档打开，可以通过本地白板将本地word、ppt等常用文档打开，并支持预览、全屏、翻页等操作（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 10 |  | 支持智能识别手绘图形，书写无需重新点击选择画笔功能；可支持插入智能表格，表格大小可根据书写内容自动扩充，可通过画直线的方式添加行列（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 11 |  | 快捷白板：在非白板模式下可快捷调出书写板，满足用户临时快速书写需求，快捷白板内容亦可快速复制到白板中进行功能扩展，满足灵活讨论需求 |
| 12 | 无线传屏 | 为了减少会议室接线，保证会议室的简洁美观，智能会议屏内部应内置接收模块，可通过无线传屏器或传屏软件，即可将电脑画面传屏至智能会议屏，并且可以通过智能会议屏进行反向操控电脑。同时支持电脑及手机投屏，整机热点最多可以连接32台设备（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 13 |  | 为了方便用户对传屏内容灵活展示，传屏的内容能以以窗口方式进行展示，用户可自己调整窗口的大小和排布（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 14 |  | 传屏之后，在屏幕上部中间部分显示工具栏，可以进行基本的操作（具体包括触摸回传控制，勿扰模式，暂停投屏等） |
| 15 | 手机遥控 | 为了保证用户能够灵活远距离控制智能会议屏，可使用手机作为遥控器控制智能会议屏，并可用手机进行批注 |
| 16 | 视频会议 | PC通道下内置视频会议软件，且视频会议软件与整机为同一厂家（需提供视频会议软件著作权证明） |
| 17 |  | 为了确保远程视频会议的通讯质量，整机应在正上方至少内置一颗不低于1200W像素的摄像头，且内置不低于6个麦克风，能够满足不低于8米的拾音距离（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 18 | 主界面 | 为了保证主界面的简洁大方易操作，主界面应常设有3个图标，并可以自定义图标以满足用户的个性化需求。 |
| 19 | 小工具 | 支持多屏联动，备装载PC模块，从PC模块输出到任意一块显示设备；在侧边栏即可一键进入多屏同显、多屏异显、单屏显示等多种状态，可与视频会议配合实现远程互动批注（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 20 | PC模块 | 为了满足不同软件的运行需求，采用抽拉内置式的PC模块，PC模块应配有至多60pin的接口，以确保针脚利用的有效性和传输的稳定性；整机的PC模块应采用处理器不低于Core i5，8G内存，128G SSD且操作系统不低于Win 10的配置 |
| 21 | 易用性 | 支持提笔检测：吸附在整机笔槽上的书写笔，提笔之后，可出现提示窗口，引导用户进入白板、批注或者快捷白板，方便使用，整体操作更加便捷。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 22 |  | 可通过软件可自动发现近场可投屏的会议设备，选择即可投屏，无需手动配对。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 23 |  | 整机自带录屏功能，可将屏幕画面和声音同步录入一个视频中并支持二维码带走或者保存本机，二维码支持加密。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 24 | 安全性 | 所提供厂商设备需通过权威机构产品信息安全评估认证（需提供认证证书） |
| 25 |  | 无线传屏视频数据加密，加密方式：AES（CBC模式），128 位，保障数据传输安全（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 26 |  | 整机符合GB/T 2423.17盐雾试验、GB/T 2423.1-2008低温试验、GB/T 2423.2-2008高温试验、GB/T 2423.3-2001恒定湿热试验等要求，确保整机存储、使用安全。（需提供国家级第三方检测机构检测报告） |
| 27 | 集控管理 | 为了方便IT人员对设备集中管控，要求有平台可以对设备进行集中管控，可实现批量设备管理、远程桌面操作等功能 |
| 28 | 整机端口数 | USB≥3（最少包含2个USB3.0接口）；HDMI 输入≥1；Type-C≥1；TOUCH≥1；AUDIO OUT≥1；RS232≥1 |
| 29 | 智能笔 | 能够搭配智能会议屏，实现书写功能，实现上下翻页 |
| 30 | 服务 | 三年原厂免费上门保修，提供原厂售后服务承诺函 |

8、音响配件参数要求

| 序号 | 类型 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 防啸叫带前置处理器功放 | 全自动智能防啸叫技术，快速侦测，无损音质。 |
| 2 |  | 开关机保护功能防止对音箱的冲击；SMT贴片工艺保证产品的稳定和一致性。 |
| 3 |  | 额定功率: ≥2*300W/8欧。 |
| 4 |  | 前面板3路6.3MIC输入且音量可调，后面板3路卡侬MIC输入带幻像供电。 |
| 5 |  | 带外接效果器、均衡器输出和输入接口。 |
| 6 |  | 静音天关；带音频激励开关；带混响且总音量可调，混响次数可调，混响延时可调；带音乐高低音EQ，且可调。 |
| 7 |  | 带麦克风高中低音EQ，且可调。带录音输出。 |
| 8 | 吸顶带角度音响 | 8"圆形窄边吸顶式扬声器 |
| 9 |  | 组成方式:同轴复合 |
| 10 |  | 振膜材料:非纸质 |
| 11 |  | 磁路形式:外磁式 |
| 12 |  | 额定功率80W |
| 13 |  | 额定阻抗8Ω |
| 14 |  | 频率响应40Hz-20（kHz） |
| 15 |  | 灵敏度90（dB/W） |
| 16 |  | 性噪比90（dB） |
| 17 |  | 谐波失真 ≦5%（TMD%） |
| 18 |  | 内直径/开孔直径244mm |

四、实施和集成服务要求

- 实施过程中，提供相关的辅材和线缆，包括但不限于线缆和设备的标签纸、光纤线缆和网线等。

- 提供不少于3人3天的使用培训服务。

- 合同期内，成交服务商需提供三年的免费现场服务、技术电话、远程技术支持，协助甲方解决故障问题。

- 要求具备本地化技术服务支持及售后服务支持，广州市内最少有一个服务网点。

- 应负责对用户与本项目相关联的软硬件进行联调和优化，确保与本项目产品兼容所有提供的软、硬件（如接口设备、线缆、软件、控制器、I/O槽等）需配合用户与本项目相关系统的系统集成工作。

- 需建立分工明确，职责清楚，层次分明同时又能协调配合的项目管理组织，需制订行之有效的项目进度计划和进度控制，按期完成各项工程任务。

- 需要提供售后服务承诺函，并加盖公章。

- 具备智能智能会议屏的同类项目经验。