广东省人民医院办公楼新机房网络建设项目需求

广东省人民医院办公楼一楼新机房需采购网络设备，建设服务器接入区。新机房拟采购核心层、汇聚层及服务器区交换机，新网络设备需组网接入医院中心机房核心网络。

- 采购需求清单：

| 序号 | 采购设备 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 核心层交换机 | 2 |
| 2 | 服务器区万兆交换机 | 6 |
| 3 | 汇聚层交换机 | 2 |
| 4 | 集成实施服务 | 1 |

- 参数需求

1、核心层交换机参数要求

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 支持多级交换架构，业务板卡与交换网板采用完全正交设计，支持独立交换网板数量≥6，业务槽位数量≥8；提供官网证明和实物正反面图片，指明槽位物理位置关系。 |
| 设备高度 | 紧凑型设计，设备高度≤12U； |
| 性能 | 交换容量≥380Tbps，包转发率≥230000Mpps； |
| INT | 支持INT流量可视化功能，提供工信部权威第三方测试报告 |
| Telemetry | 支持Telemetry流量可视化功能，提供工信部权威第三方测试报告 |
| SDN | 支持openflow协议和VXLAN协议，支持VXLAN网关； |
| 微分段 | 支持微分段功能，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 功能协议 | 支持静态路由、RIP、OSPF、BGP、STP/RSTP/MSTP、VRRP； |
| QoS | 支持SP、WRR、SP+WRR队列调度算法，支持WRED拥塞避免，支持802.1p、TOS、DSCP、EXP优先级映射； |
| 认证 | 支持802.1x认证 支持mac认证 支持Portal认证 提供工信部权威第三方测试报告 |
| ACL | 支持双向ACL，支持端口ACL，支持VLAN ACL； |
| 三层功能 | 支持L3 VPN，支持L2 VPN，支持VLPS，支持TE，支持MCE 支持MPLS功能 支持Segment Routing功能 |
| 端口安全 | 支持DHCP Snooping、ARP防攻击、IP Source Guard、广播风暴抑制、支持端口隔离； |
| 端口聚合 | 支持 IEEE 802.3ad(链路聚合)，并支持跨板链路聚合； |
| 管理 | 支持 RMON，SNMP V1/V2/V3，SSH/Telnet 等管理方式； |
| 配置要求 | 相当或优于以下配置： 2块主控引擎，6块交换网板，4块电源，48端口万兆光口，36端口40G接口， 2条5m 40G线缆，24块万兆多模光模块，24块10KM万兆单模光模块，16块40G 光模块； |

2、服务器区万兆交换机参数要求

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 交换容量 | 交换容量≥4.8Tbps，以官网所列最低参数为准 |
| 转发性能 | 转发性能≥2000Mpps,以官网所列最低参数为准 |
| 配置要求 | 配置96个万兆电口，8个40G光口，2块40G多模光模块，5m 40G堆叠线缆 |
| 硬件规格 | 高度≥2U，支持四插槽交换机 |
|  | 支持四电源，双风扇框，提供官网截图并原厂盖章 |
|  | 支持前后、后前风道，提供官网截图并原厂盖章 |
| 软件规格 | 整机最大路由地址表≥250K，提供第三方测试报告 |
|  | 整机最大ARP地址表≥200K，提供第三方测试报告 |
|  | 整机最大MAC地址表≥280K，提供第三方测试报告 |
|  | 插槽数≥4个，支持FC/安全等类型子卡 |
|  | 支持Mini USB Console 接口 |
| 可靠性 | 支持VRRP |
|  | 支持跨设备链路聚合技术 |
|  | 支持STP/RSTP/MSTP |
|  | 兼容PVST协议，支持跨厂商生成树互通，提供第三方测试报告 |
|  | 支持横向堆叠虚拟化技术，提供第三方测试报告 |
|  | 支持纵向堆叠，提供第三方测试报告 |
| DC特性 | 实配支持二层、三层Vxlan网关和BGP EVPN特性（非环回方式） |
| 资质 | 支持FCoE功能，提供官网截图证明 |
|  | 支持Telemetry，提供官网截图证明 |
|  | 提供工信部入网证 |

3、汇聚层交换机参数要求

| 名称 | 规格 |
| --- | --- |
| 硬件架构 | 支持多级交换架构，能够配置独立的交换网板与独立的主控板，交换网板与主控板硬件槽位分离 业务插槽数≥8 |
| 交换容量 | ≥500Tbps,提供官网截图并原厂盖章，若官网有双指标，则必须以最小值为准 |
| 转发能力 | ≥95000Mpps,提供官网截图并原厂盖章，若官网有双指标，则必须以最小值为准 |
| 交换网板 | 支持独立交换网模块≥5，提供官网截图并原厂盖章 |
| 接口要求 | 以太网可支持千兆电口，千兆光口，万兆光口、万兆电口、25G端口、40G端口、100G端口，提供官网截图并原厂盖章 |
|  | 单槽位可支持万兆端口密度≥48，提供官网截图并原厂盖章 |
|  | 单槽位可支持万兆电端口密度≥24，提供官网截图并原厂盖章 |
|  | 单槽位可支持40G端口密度≥ 32，提供官网截图并原厂盖章 |
|  | 单槽位可支持100G端口密度≥32，提供官网截图并原厂盖章 |
|  | 支持40G/100G端口切换，切换后流量正常转发，不丢包，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 链路聚合 | 聚合组数≥1000组，每组成员≥32个，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 可靠性 | 支持 INQA 功能，通过直接对业务报文进行标记的方法，实现对网络级和设备级的丢包统计;提供工信部权威第三方测试报告 |
| 虚拟化 | 多虚一技术(N:1)，支持4框虚拟化技术, 提供工信部权威第三方测试报告 |
|  | 支持一虚多技术（1:N），提供工信部权威第三方测试报告 |
|  | 支持多虚一技术和一虚多技术的配合使用，提供工信部权威第三方测试报告，提供官网配置手册截图和链接 |
|  | 支持远程端口扩展，作为控制设备（Controlling Bridge,CB）实现对端口扩展模块（Port Extender,PE）的集中控制，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 可视化 | 支持Telemetry可视化功能，提供工信部权威第三方测试报告 |
|  | 支持 INT 流量可视化功能，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 有线无线一体化 | 支持AC板卡，提供官网截图并原厂盖章 |
|  | 支持融合 AC 功能，无需额外配置单独硬件，在交换机上实现对AP 的接入控制和管理，有线无线用户的统一认证管理，最大 AP上线数量为 12K，最大 Client 上线数量为 60K，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 时钟 | 为了提高网络的时钟精确性，支持基于 1588v2、802.1AS、st2059-2 和 aes67-2015 协议的 PTP功能，提供工信部权威第三方测试报告 |
| 成熟度 | 提供工信部入网证 |
| 安全可靠 | 为保证核心产品安全可靠，要求核心交换机具备《交换机安全检测证书》 |
| 配置要求 | 配置双主控，双电源，2块交换网板，1块24口千兆光口+4端口万兆光口业务板，1块48端口千兆电业务板，1块48口万兆光口业务板，24个万兆多模光模块，2根3m 万兆线缆。 |

信息设备（产品）免费维护期从合同标的验收合格之日算起，期限为36个月。

- 集成服务要求

1、总体要求

（1）所有交换机产品要求品牌与实际制造商一致，不要OEM或贴牌产品。

（2）不得采用过期的或停产的设备。

（3）所有产品要求原厂商提供为期至少三年的保修服务，提供原厂商出具的售后服务承诺函。

（4）供货商应当负责本次采购设备的安装调试工作，包括实现汇聚交换机双机热备以及链路冗余，其中牵涉原有交换机的配置和调试，也由供应商负责。由于医院业务要求网络7×24小时连续运行，因此，在安装新的交换机时，必须尽量保证网络通信不中断。如果一定要暂停网络通信，实施供货商应制定详细周密的安装配置和系统割接方案，并且这些方案应经过充分的磋商论证和实验证明，在得到院方同意后方可付诸实施，不允许出现计划外断网的状况。

（5）所采用的产品和技术方案必须兼容院方现有的核心、汇聚和接入层交换机，如果出现与现有设备不兼容的情况，由供货商负责解决，院方不支付任何额外的费用。

2、集成服务包括核心层交换机，汇聚层交换机和服务器区交换机的上架安装与调试，安装调试工程师要求具备原厂认证工程师技术人员至少2名以上。

- 技术支持服务

1、在免费维护期内，乙方提供技术支持和指导，以及应用系统的局部改进完善以及故障情况下的现场问题解决。

2、乙方7*24小时服务热线，安排合格的技术工程师提供技术热线。

3、如果项目实施产出物或项目在质保期内出现一般性故障，乙方应在接到甲方报修通知内0.5小时内（含本数）做出处理响应；如果项目实施产出物或项目在质保期内出现重大故障，乙方应立即派遣工程技术人员用最快捷的交通工具在1小时内（含本数）往达现场处理。乙方需提出解决方案，工作至故障修妥完全恢复正常服务为止，修复时间不超过2个工作日。

4、乙方应作出无推诿承诺。即乙方在收到甲方报修通知及要求后，须立即派技术人员到场，全力协助、使系统尽快恢复正常。

5、超过免费维护期的，双方另行协商签订维护合同，信息设备（产品）的维护报价不超过合同信息设备（产品）部分金额的5%。