核心多组学数据分析及备份系统技术参数

设备基本技术参数及配置要求

CPU：2颗AMD EPYC7702(2.2GHz/64core)共128core

内存：768GB DDR4 3200MT/s(24*32GB)

硬盘：12块10TB SATA 7.2K RPM

Raid卡：支持Raid0/1/5/6

GPU：2块3080，显存10GB

网络：2个1GE端口，1个专用1GE管理端口

风扇：冗余风扇

电源：1+1冗余电源

包含备份系统：提供企业级的连续数据备份、按需恢复服务，可简便地将各分节点的数据实时备份到本地或异地的灾备中心节点，并且按需快速地恢复需要的数据。严格保证生产系统和灾备中心数据的一致性和完整性。可广泛应用于普通文件系统、数据库系统、邮件系统等实时的容灾备份保护。具有全新的系统分成架构、字节级增量数据捕获、序列化数据传输等特点。

包含软件服务：提供两年软件技术服务，协助用户安装、调试生信领域相关开源应用软件；除备份软件自由功能外，协助用户编写一些命令行脚本来定义个性化的备份策略。

具体要求如下

硬件部分：

1、	机架式服务器，满配热插拔全冗余风扇和电源，电源风扇模块需满配

2、	每个节点电源模块N+1冗余，20%负载转换效率≥90%, 50%负载转换效率≥94% 且功率因数≥0.95, 100%负载转换效率391%

3、	每个节点配置X86架构CPU≥2颗，CPU核心≥64个、基准频率≥2.2GHz

4、	每个节点配置容量≥768G的DDR4 RDIMM内存，每个CPU核数与内存比为1：6,所有内存条需完全相同，内存实际运行频率≥3200 MT/s且不低于CPU原厂支持的最高频率

5、	服务器配置企业级，数量≥12,容量≥10TB SATA,接口釆用SATA/SAS/NVMe 均可，

6、	每个节点支持1个NVMe接口 SSD用于未来扩展、外观形态M.2、U.2、HHHL 均可，不要求热插拔，当前配置相应的托架、背板等配件

7、	每个节点配置≥2个1GE网口，能够与现有网络设备兼容

8、	每个节点支持安装2块NVIDIA GeForce RTX 3080配置相应的供电、插槽、 散热等附件，服务器最大可支持3块双宽的显卡。

9、	每个节点配置独立于操作系统的带外管理

a）	釆用独立的以太网接口

b）	配置IPMI 2.0,通过IPMI可远程开关机和设定启动顺序

c）	配置远程KVM over IP用于直接连接控制台

d）	配置远程加载光驱/U盘、NTP、远程syslog、Email报警等

e）	基于Web图形化管理和硬件状态监控

软件部分：

1、	提供企业级的连续数据备份、按需恢复服务，可简便地将各分节点的数据实 时备份到本地或异地的灾备中心节点，并且按需快速地恢复需要的数据。严 格保证生产系统和灾备中心数据的一致性和完整性。

2、	可广泛应用于普通文件系统、数据库系统、邮件系统等实时的容灾备份保护。 具有全新的系统分成架构、字节级增量数据捕获、序列化数据传输等特点。

3、	提供多种备份策略管理，按时备份、定时备份、实时备份，满足不同场景下

对数据重要性进行备份的要求。

4、	支持编写一些命令行脚本方式来定义个性化的备份策略，作为备份软件的补 充。

5、	在服务期内，协助用户安装、调试生信领域相关开源应用软件；